Memorial Descritivo

OBRA: Reforma e Ampliação

# LOCAL: uaps joseilson fonseca da silva

Bairro Cícero Passos      Pirapora MG.

Objetivo: O presente Memorial tem por objetivo descrever de forma sucinta a execução da Reforma e Ampliação da UAPS, como demolições, pintura, reparos de trinca, correção de goteiras, conforme descritivo em planilha e desenho anexo.

Demolições e retiradas

Deverão ser feita as demolições necessárias, na adequação da fachada e outras aberturas a fim de adequar o ambiente, conforme apresentado em projeto, os materiais inservíveis  deverão ser removidos (bota fora) pela contratada.Deverá ser removida uma parte  do telhado da varanda , para adequação da fachada, bem como a remoção de portas ou janelas a serem trocadas ou removidas do local.

Reboco

Nas áreas que tiver os revestimentos (reboco) deteriorado será feita a remoção  e aplicado uma camada de chapisco e refeito o reboque novamente. Caso este reboque tenha sido deteriorado devido a infiltração, este deverá ser corrigida com material impermeabilizante  ou similar e sobre ele refazer o novo reboque de acordo com as especificações do produto utilizado.

Azulejos

Os azulejos que tiverem faltando ou quebrados serão recompostos.

Vidros

Os vidros que estiverem faltando e ou quebrados deverão ser recompostos. Deverá ser  considerado ainda a reposição de massa para vidraceiro nos locais onde esse produto tenha sido deteriorado pela ação do tempo.

Cobertura

Deverá ser feito inspeção em todo telhado para correção de goteiras.

Trincas e Fissuras

Deverá ser removido o revestimento das paredes e da laje em toda a extensão das trincas existentes, na largura de 60cm até atingir os tijolos e lajotas. Remover a poeira com uma escova umedecida em água e logo em seguida fazer a calafetação da trinca e deixar secar.

Aplicar a tela sobre base plana, centralizando a bandagem sobre a trinca já calafetada. Se a direção da trinca mudar, cortar a tela para acompanhar a trinca, sobrepondo a segunda tira sobre a primeira cerca de 1 cm. Cobrir toda a tela na sua extensão com chapisco e posteriormente aplicar o emboço/massa única. A remoção do emboço  deverá ser feita em figuras regulares.

.

Piso

Deverá ser colocado piso cerâmico com resistência  especifica para os ambientes inclusive  rodapé na área adaptação da fachada.

Adaptação Fachada

As Esquadrias serão em blindex fixada, vide detalhe em projeto. Deverá ser feito uma platibanda h = 1,50 no contorno da fachada a ser modificada.

Devera ser instalada uma calha com condutor para captação da água, trecho da adaptação da fachada , vide detalhe planta de cobertura.

Na área a ser adequada na fachada  deverá ser instalado forro (laje ) pré moldada com projeção de 80 cm  em relação a fachada nova.

Devera ser adaptada ponto de luz , portas no trecho, bem como o acabamento  da mesma.

Movimento de Terra

O terreno será nivelado em corte e aterro para receber a construção ,após será feita a locação da obra.

Fundações

Será feito bloco de fundação 80x80x80 com brocas nos encontros das paredes, estas serão feitas a trado com Ø de 20cm armada com 03 ferros de Ø 3/8” estribado com Ø 3/16” a cada 20cm. Sua profundidade será de 1,50 armada com 3 ferros de 3/8.As vigas baldrame serão de 15x20cm em concreto armado  com 4 ferros Ø 3/8” estribados com Ø  3/16” a cada 20cm. Todo o concreto utilizado deverá ter no mínimo FCK 20 Mpa. Deverá ter um lastro de brita (e=3cm) antes da concretagem no fundo das valas.

Impermeabilização

Será aplicada uma camada de impermeabilizante na viga baldrame a fim de evitar infiltrações e umidade futuras.

Pilares

Será em pilares de concreto armado (FCK 20 Mpa) com 4 ferros Ø 3/8” estribado com Ø 3/16” a cada 20cm.

Alvenaria/ Verga/ Viga de Respaldo

Será em bloco cerâmico 10 cm largura, assentado  em amarração (nas duas 1° fiadas, a argamassa de assentamento deverá ter aditivos impermeabilizantes). As vergas  serão preenchida com concreto e 2 ferros  corridos de Ø 1/4” em cima dos vãos  das janelas e portas, ultrapassando 15cm de ambos os lados. A cinta de amarração será  feita  com viga de 15x20cm armada com 4 ferros Ø 3/16” estribado com Ø 3/16” a cada 20 cm (concreto FCK 20 Mpa).

Forro

Terá laje treliçada  para forro com capa cerâmica, dimensionada pelo fornecedor conforme os vãos livres; preenchido com concreto e ferros transversais  50cm (concreto FCK 20 Mpa).

Cobertura

Será feito em estrutura e coberta com telha colonial inclusive colocação de calhas e  rufos em pontos pré determinados em projetos sobre a laje e paredes..

Piso

Será feito o aterro bem apiloado e sobre ele uma camada de brita e posteriormente um contrapiso de concreto (20 Mpa) de 6,0 cm de espessura para receber o assentamento de piso cerâmico PI 5 (trafego intenso) com rodapé correspondente, nas salas , corredor e piso da fachada.A cor e o modelo será definido de acordo com o padrão das UAPS municipais.

Revestimento

As paredes e platibanda serão chapiscado com argamassa  cimento e areia (traço 1:3), após sua cura será emboçado com argamassa mista – cimento, cal e areia (traço 1:2:8) desempenada e filtrada.

Esquadrias

Serão de acordo com especificações da planilha e projeto arquitetônico.

Instalações Hidráulicas

Deverá ser criados pontos nos  quais atendem , a demanda das salas  a serem criadas , bem como rede de esgoto da mesma  com sub ramais (registros)independentes.

Instalações Elétricas

Conforme a necessidade dos ambientes ampliados, seguindo as normas e regulamentações a rigor.

Pintura  Látex Acrílico em Paredes Internas e Externas

As paredes e tetos da edificação, receberão tinta látex acrílica sobre selador acrílico em paredes novas, a cor a ser definida será de acordo com o padrão das UAPS duas demãos ,para cobrir perfeitamente a superfície tratada. Nas paredes as pinturas  deverão compreender toda altura do pé direito.

Não serão aceitos escorrimentos, salpicos de tinta nas superfícies destinadas e não destinadas à pintura (vidros, pisos, mobiliários, etc.) para tanto a proteção das superfícies deverá ser obtida por isolamento com tiras de papel, panos, etc.

O acabamento final do revestimento de pintura deverá apresentar-se totalmente nivelado e uniforme quanto a textura, tonalidade e brilho; e sem o inconveniente de marcas de retoque. Antecedendo o serviço de pintura, a contratada deverá efetuar a regularização das superfícies deterioradas por umidade e danificadas por perfurações  de pregos, rasgos para instalação de eletrodutos etc. As trincas  e ao destacamentos de revestimentos existentes deverão ser convenientemente tratadas com  material  adequado, como telas, vergalhões  de aço, etc).

Para esse serviço deverá utilizar massa fina tipo reboquite e/ou massa corrida acrílica e lixar convenientemente para deixar as superfícies perfeitamente lisas.

Pintura com Tinta Esmalte Sintético nas Esquadrias de Madeira

As portas, batentes e guarnições serão lixados com lixa para madeira grana 220 até a total eliminação do brilho. Eliminar o pó com um pano umedecido em água raz e em seguida aplicar o esmalte sintético em duas demãos, a cor a ser definida pela UAPS.

Pintura com Tinta Esmalte Sintético nas Paredes e Esquadrias Metálicas

Nas esquadrias metálicas, antecedendo  a aplicação, deverá ser efetuado o tratamento da superfície ferrosa  com a remoção de  focos de corrosão e tinta espoliada. Lixar  convenientemente toda a peça a fim de uniformizar a camada de tinta existente, eliminando altos e baixos na sua superfície.

As superfícies a pintar deverão estar secas, isentas de impurezas, limpas e preparadas para receber o fundo especificado e a pintura supracitada, a cor a ser definida unidade.

Não serão aceitos escorrimentos, salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura (pisos, gradis, paredes, etc.), para tanto a proteção das superfícies deverá ser obtida por isolamento com tiras de papel, fitas crepe, etc.

Pirapora MG, 19 de novembro de 2013