Memorial Descritivo

OBRA: Reforma (adaptação da  fachada existente)

# LOCAL:  UAPS MILTON COQUEIRINHO

Bairro São joão      Pirapora MG.

Objetivo: O presente Memorial tem por objetivo descrever de forma sucinta a execução da Reforma (Adaptação da fachada  UAPS Milton Coqueirinho), como demolições, pintura, reparos , remoção, conforme descritivo em planilha e desenho anexo.

Demolições e retiradas

Deverá ser feita as demolições necessárias,na adequação da fachada e outras aberturas a fim de adequar o ambiente, conforme apresentado em projeto, os materiais inservíveis  deverão ser removidos (bota fora) pela contratada.Deverá ser removida uma parte  do telhado da varanda , para adequação da fachada, bem como a remoção de portas ou janelas a serem trocadas ou removidas do local.

Reboco

As paredes e platibanda serão chapiscada com argamassa  cimento e areia (traço 1:3), após sua cura será emboçado com argamassa mista – cimento, cal e areia (traço 1:2:8) desempenada e filtrada.

Azulejos

Os azulejos que tiverem faltando ou quebrados serão recompostos.

Vidros

Os vidros que estiverem faltando e ou quebrados deverão ser recompostos. Deverá ser  considerado ainda a reposição de massa para vidraceiro nos locais onde esse produto tenha sido deteriorado pela ação do tempo.

Cobertura

Deverá ser feito inspeção em parte do  telhado para correção de goteiras.

A cobertura no trecho da  fachada a ser adequada,será em telha cerâmica tipo colonial , com condutor de descida e calha , de acordo com a planta de cobertura.

Trincas e Fissuras

Deverá ser removido o revestimento das paredes e da laje em toda a extensão das trincas existentes, na largura de 60cm até atingir os tijolos e lajotas. Remover a poeira com uma escova umedecida em água e logo em seguida fazer a calafetação da trinca e deixar secar.

Aplicar a tela sobre base plana, centralizando a bandagem sobre a trinca já calafetada. Se a direção da trinca mudar, cortar a tela para acompanhar a trinca, sobrepondo a segunda tira sobre a primeira cerca de 1 cm. Cobrir toda a tela na sua extensão com chapisco e posteriormente aplicar o emboço/massa única. A remoção do emboço  deverá ser feita em figuras regulares.

.

Piso

Deverá ser colocado piso cerâmico resistente a área especifica inclusive , rodapé na área adaptação da fachada e outros pontos na edificação que precisa de reparos.

Esquadrias

As Esquadrias da fachada será em conjunto  fixo de vidro temperado 10 mm instalado em perfis de alumínio(blindex) e janelas de correr 02 folhas na sala de reunião.

Forros

Terá laje treliçada  para forro com capa cerâmica, dimensionada pelo fornecedor conforme os vãos livres; preenchido com concreto e ferros transversais  50cm (concreto FCK 20 Mpa).

Na área a ser adequada na fachada  deverá ser instalado forro (laje ) pré moldada com projeção de 80 cm beiral, inclusive platibanda em todo contorno da projeção da fachada.

No trecho da (laje nova) terá um rebaixo de gesso em placas  60 x 60.

Movimento de Terra

O terreno será  nivelado em corte e aterro para receber a construção

Fundações

Será feito bloco de fundação 80x80x80 com brocas nos encontros das paredes, estas serão feitas a trado com Ø de 20cm armada com 03 ferros de Ø 3/8” estribado com Ø 3/16” a cada 20cm. Sua profundidade será de 1,50 armada com 3 ferros de 3/8  .As vigas baldrame serão de 15x20cm em concreto armado  com 4 ferros Ø 3/8” estribados com Ø  3/16” a cada 20cm. Todo o concreto utilizado deverá ter no mínimo FCK 20 Mpa. Deverá ter um lastro de brita (e=3cm) antes da concretagem no fundo das valas.

Impermeabilização

Será aplicada uma camada de impermeabilizante na viga baldrame a fim de evitar infiltrações e umidade futuras.

Pilares

Será em pilares de concreto armado (FCK 20 Mpa) com 4 ferros Ø 3/8” estribado com Ø 3/16” a cada 20cm.

Alvenaria/ Verga/ Viga de Respaldo

Será em bloco cerâmico 10 cm largura ,assentado  em amarração (nas duas 1° fiadas, a argamassa de assentamento deverá ter aditivos impermeabilizantes). As vergas  serão preenchida com concreto e 2 ferros  corridos de Ø 1/4” em cima dos vãos  das janelas e portas, ultrapassando 15cm de ambos os lados. A cinta de amarração será  feita  com viga de 15x20cm armada com 4 ferros Ø 3/16” estribado com Ø 3/16” a cada 20 cm (concreto FCK 20 Mpa).

Instalações Elétricas

Conforme a necessidade dos ambientes existentes e modificações necessárias.

Pintura  Látex Acrílico em Paredes Internas e Externas

As paredes e tetos da edificação, receberão tinta látex acrílica sobre selador acrílico em paredes novas,a cor a ser definida será de acordo com o padrão das UAPS duas demãos ,para cobrir perfeitamente a superfície tratada. Nas paredes as pinturas  deverão compreender toda altura do pé direito.

Não serão aceitos escorrimentos, salpicos de tinta nas superfícies destinadas e não destinadas à pintura (vidros, pisos, mobiliários, etc.) para tanto a proteção das superfícies deverá ser obtida por isolamento com tiras de papel, panos, etc.

O acabamento final do revestimento  de pintura deverá apresentar-se totalmente nivelado e uniforme quanto a textura, tonalidade e brilho; e sem o inconveniente de marcas de retoque. Antecedendo o serviço de pintura, a contratada deverá efetuar a regularização das superfícies deterioradas por umidade e danificadas por perfurações  de pregos, rasgos para instalação de eletrodutos etc. As trincas  e ao destacamentos de revestimentos existentes deverão ser convenientemente tratadas com  material  adequado, como telas, vergalhões  de aço, etc).

Para esse serviço deverá utilizar massa fina tipo reboquite e/ou massa corrida acrílica e lixar convenientemente para deixar as superfícies perfeitamente lisas.

Pintura com Tinta Esmalte Sintético nas Esquadrias de Madeira

As portas, batentes e guarnições serão lixadas com lixa para madeira grana 220 até a total eliminação do brilho. Eliminar o pó com um pano umedecido em água raz e em seguida aplicar o esmalte sintético em duas demãos, a cor a ser definida pela UAPS.

Pirapora MG, 19 de Novembro  de 2013